PingPongThread

환경: 윈도우 10 x64, Python 3.6.6 x64, pyserial 3.4

Introduction

로봇 모터 돌리기

from pingpongthread import PingPongThread

PingPongThreadInstance = PingPongThread(number=1)   # 1개 로봇 연결

PingPongThreadInstance.start()                      # 쓰레드 시작

PingPongThreadInstance.wait_until_full_connect()    # 전부 연결될 때까지 기다림

PingPongThreadInstance.run_motor()  # 모터 회전

PingPongThreadInstance.wait(5)      # 5초 동안 기다림

PingPongThreadInstance.stop_motor() # 모터 끔

PingPongThreadInstance.end()        # 쓰레드 종료

로봇 모터 속도 설정

from pingpongthread import PingPongThread

PingPongThreadInstance = PingPongThread(number=2)   # 2개 로봇 연결

PingPongThreadInstance.start()                      # 쓰레드 시작

PingPongThreadInstance.wait_until_full_connect()    # 전부 연결될 때까지 기다림

cube_ID = "all"     # 모든 모터 선택

speed = [30, -20]   # 1번 큐브 시계 방향 30RPM, 2번 큐브 반시계 방향 20RPM

PingPongThreadInstance.run_motor(cube_ID, speed)    # 모터 회전

PingPongThreadInstance.wait(5)                      # 5초 동안 기다림

PingPongThreadInstance.stop_motor() # 모터 끔

PingPongThreadInstance.end()        # 쓰레드 종료

로봇 모터 스케줄 설정

from pingpongthread import PingPongThread

PingPongThreadInstance = PingPongThread(number=2)   # 2개 로봇 연결

PingPongThreadInstance.start()                      # 쓰레드 시작

PingPongThreadInstance.wait_until_full_connect()    # 전부 연결될 때까지 기다림

cube_ID = "all"                 # 모든 모터 선택

speed = [[30, -20], [30, -20]]  # 속도 스케줄. 1번 큐브 30RPM, -20RPM, 2번 큐브 30RPM, 20RPM

cycle = [[2, 1], [1, 2]]        # 회전 스케줄. 1번 큐브 2바퀴, 1바퀴, 2번 큐브 1바퀴, 2바퀴

PingPongThreadInstance.run_motor(cube_ID,

speed,

cycle,

run_option="schedule",

wait="schedule")    # 모터 회전, 스케줄이 끝날 때까지 기다림

PingPongThreadInstance.stop_motor() # 모터 끔

PingPongThreadInstance.end()        # 쓰레드 종료

API Class

class PingPongThread

function __init__(number)

parameter number - 연결 할 로봇 숫자

함수 인스턴스가 만들어지면 자동으로 동글의 시리얼 포트를 찾는다. 시리얼 포트를 찾을 때 까지 다른 동작은 잠긴다. 인스턴스는 한 개 이상 생성되지 않는다.

function start()

쓰레드 시작시킨다. 쓰레드에서 시리얼 값을 읽기 시작한다.

function end()

쓰레드를 종료한다. 또한 로봇, 동글과의 연결을 끊는다.

function disconnect_master(discovery_group=None)

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹

마스터 로봇의 연결을 끊는다.

function get_is_start()

return 쓰레드의 시작 여부, bool

쓰레드가 시작되었는지의 여부를 반환한다.

function get_robot_status(discovery_group=None)

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹

return 로봇의 스테이터스, dict

controller_status - 컨트롤러에서 가장 최근 보낸 스테이터스

discovery_group - 스테이터스의 로봇 그룹

connection_number - 연결할 로봇의 총 개수

stepper_mode - 스테퍼 모터의 모드 (continue, 	step, schedule, point)

stepper_pause - 스테퍼 모터의 일시정지 여부

stepper_speed - 스테퍼 모터의 속도 (continue, step 모드)

stepper_step - 스테퍼 모터의 이동 스텝 (step 모드)

stepper_speed_schedule - 스테퍼 모터의 속도 스케줄 (schedule 모		드)

stepper_step_schedule - 스테퍼 모터의 스텝 스케줄 (schedule 모		드)

stepper_schedule_point_start - 스테퍼 모터의 포인트 시작 스케줄 		(point 모드)

stepper_schedule_point_end - 스테퍼 모터의 포인트 끝 스케줄 			(point 모드)

stepper_schedule_point_repeat - 스테퍼 모터의 포인트 반복 횟수 		스케줄 (point 모드)

processed_status - 컨트롤러에서 가장 최근 받은 스테이터스

connected_number - 현재 연결된 로봇 개수

MAC_address - 연결된 마스터 로봇의 MAC 주소 뒤의 두 자리

stepper_schedule_set - 스테퍼 모터의 스케줄이 설정 되었는지의 		여부

stepper_point_set - 스테퍼 모터의 포인트 스케줄이 설정 되었는지		의 여부

stepper_played_pause - 스테퍼 모터의 재생된 스케줄이 pause 상		태인지의 여부

stepper_played_schedule_idx - 스테퍼 모터의 재생된 스케줄의 인		덱스

stepper_played_point_idx - 스테퍼 모터의 재생된 포인트 스케줄의 		인덱스

stepper_played_repeat_idx - 스테퍼 모터의 재생된 포인트 스케줄		의 반복 인덱스

로봇 연결의 스테이터스를 반환한다.

function wait_until_full_connect(discovery_group=None)

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹

로봇이 전부 연결될 때까지 기다린다.

function play_once_full_connect(discovery_group=None)

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹

return bool

while문에서, 로봇이 전부 연결되면 한 번만 실행한다.

function RPM_to_SPS(RPM)

parameter RPM - 변환 시킬 속도 RPM

return 변환된 속도 SPS, int

RPM 단위의 속도를 SPS로 변환시킨다. RPM의 범위는 -30RPM ~ -3RPM, 0RPM,  	3RPM ~ 	30RPM. SPS의 범위는 -1000SPS ~ -100SPS, 0SPS, 100SPS ~ 1000SPS.

function SPS_to_RPM(SPS)

parameter SPS - 변환 시킬 속도 SPS

return 변환된 속도 RPM, float

SPS단위의 속도를 RPM으로 변환시킨다. SPS의 범위는 -1000SPS ~ -100SPS, 0SPS, 	100SPS ~ 1000SPS. RPM의 범위는 -30RPM ~ -3RPM, 0RPM,  	3RPM ~ 	30RPM.

function wait(time_seconds)

parameter time_seconds - 기다릴 시간(초)

time_seconds초 동안 기다린다.

function 	run_motor(cube_ID_list="all", speed_list=30, step_list=None, pause_list=False, time_lis	t=None, discovery_group=None, run_option="continue", speed_option="RPM", 	step_option="CYCLE", sync=False, time_option=None, wait=0)

parameter cube_ID_list - 스테퍼 모터를 실행시킬 로봇 번호의 리스트. "all"	이면 모든 로봇을 작동.

parameter speed_list - 스테퍼 모터의 속도, 또는 속도 스케줄의 리스트. 	"stop" 또는 "sleep"이면 속도는 0. 단위가 RPM이면 범위는 -3 ~ -30, 0, 3 ~ 	30. 단위가 SPS이면 범위는 -1000 ~ -100, 0, 100 ~ 1000.

parameter step_list - 스테퍼 모터의 이동 스텝, 또는 이동 스텝 스케줄의 	리스트. 단위가 CYCLE이면 범위는 -32.7675 ~ 32.7675. 단위가 STEP이면 범	위는 -65535 ~ 65535.

parameter pause_list - 실행시킬 동작을 일시정지 시킬 것인지 여부에 대한 	리스트.

parameter time_list - 스테퍼 모터의 동작 할 시간, 또는 동작 할 시간의 	스케줄의 리스트. 단위는 초.

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹.

parameter run_option - 스테퍼 모터의 동작 옵션. "continue"이면 한 가지 	속도로 계속 돌아가는 모드. "step"이면 한 가지 속도로 한 가지 스텝을 	돌아감. "schedule"이면 정해진 순서의 속도로 정해진 순서의 스텝을 돌아	감.

parameter speed_option - 속도 단위를 정함. "RPM"이면 RPM 단위, "SPS"이	면 SPS 단위.

parameter step_option - 스텝 단위를 정함. "CYCLE"이면 CYCLE 단위, "STEP"	이면 STEP 단위.

parameter sync - 싱크로나이즈 모드 설정. True이면 싱크가 맞는지 체크하	고, 	맞지 않으면 에러.

parameter time_option - 시간 모드를 정함. None이면 speed_list와 step_list	로 작동함. "speed"이면 time_list와 speed_list로 작동함. "step"이면 	time_list와 step_list로 작동함.

로봇의 스테퍼 모터를 작동시킨다. step*speed가 양수이면 시계방향으로 돌아	가고, 음수이면 시계 반대방향으로 돌아간다. speed가 0이면 슬립 모드가 되	며, 슬립 모드일 때 step_option이 "CYCLE"이면 step초만큼 슬립하고, "STEP"이	면 step밀리초만큼 슬립한다. time_option이 "step"이면 step이 0이거나 "stop" 	또는 "sleep"일 때 슬립 모드가 된다.

function stop_motor(self, cube_ID_list="all", discovery_group=None)

parameter cube_ID_list - 정지시킬 로봇 번호의 리스트. "all"이면 모든 로봇	을 정지시킴.

parameter discovery_group - 작업을 실행할 로봇의 그룹.

로봇의 스테퍼 모터를 정지시킨다.

Examples

run_motor()

- run_motor()

전체 로봇을 30RPM으로 작동시킨다.

- run_motor([1, 2], [30, -20])

1번, 2번 로봇을 각각 30RPM, -20RPM으로 작동시킨다.